Конвейер поворотный КПС предназначен для поворота поточных линий на 90° и 180° в помещениях, где невозможно выставить линию прямо или этого требует технологический процесс и определенная расстановка оборудования.

Принцип работы:

На каркасе из профильной трубы располагается пульт управления, приводная система на базе мотор-редуктора, глазировочная сетка и натяжной вал. Пульт управления оснащен переключаем «ВПЕРЕД/СТОП/ /НАЗАД» и регулировкой оборотов на базе частотного преобразователя.

| Технические характеристики | КПС-90-600 | КПС-180-600 | КПС-90-900 | КПС-180-900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, кВт | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| Напряжение, В | 230В 50Гц |  |  |  |
| Ширина конвейерной сетки, мм | 600 |  | 900 |  |
| Высота рабочей зоны от пола, мм | 900-950 |  |  |  |
| Температура продукта, °C | до 300 |  |  |  |
| Скорость движения сетки, м/мин | 0,5-5 |  |  |  |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), м | 1,4х1,25х1,05 | 2,5х1,4х1,05 | 1,7х1,55х1,05 | 3,1х1,7х1,05 |
| Масса, кг | 150 | 250 | 200 | 300 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Конвейер поворотный КПС-90-600 | 774 000,00 |
| Конвейер поворотный КПС-180-600 | 1 120 000,00 |
| Конвейер поворотный КПС-90-900 | 959 000,00 |
| Конвейер поворотный КПС-180-900 | 1 444 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99